Институтом «РОСЭП» по техническому заданию Департамента электрических сетей РАО «ЕЭС России» разработаны проекты типовых ВЛ 0,4; 6-10 кВ на базе новых конструкций опор.

С целью повышения устойчивости при гололедно - ветровых нагрузках и снижения стоимости ВЛ 0,4; 6-10кВ Департамент электрических сетей, согласно циркуляру № 11-02/1-05 от 30.10.2001, рекомендует при техническом перевооружении, реконструкции и новом строительстве ВЛ массовое применение деревянных опор нового поколения, особенно в районах, подверженных гололедно – ветровым авариям, с повышенной грозовой деятельностью и частой гибелью птиц.

Основные преимущества новых конструкций деталей опор ЛЭП:

· Отсутствие пасынков и подкосов, что облегчает и удешевляет процесс установки опор

· Пропитка осуществляется с уже просверленными отверстиями, что увеличивает срок использования

· Возможность работы под напряжением.

Опоры обеспечивают механическую надежность ВЛ согласно рекомендациям МЭК и позволяют избежать каскадного разрушения линии при воздействии на нее гололедно-ветровых нагрузок.

Деревянные опоры из сосны и лиственницы пропитаны каменноугольным маслом способом «вакуум-давление вакуум», осваивается новый пропитывающий состав- водорастворимый антисептик АСС-1.

По сравнению с каменноугольным маслом он позволит:

· Увеличить срок службы опор до 40 лет;

· Снизить стоимость производства опоры;

· Снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду при производстве деревянных опор;

· Снизить до минимума воздействие от пропитанной опоры на окружающую среду, т.к. класс опасности каменноугольного масла, применяемого сейчас - 2, а АСС -1 - 4 (группа малоопасных веществ).

Общие характеристики водорастворимого состава АСС-1

| Показатели | Состав АСС-1 |
| --- | --- |
| Срок службы, год | Не менее 40 лет |
| Токсичность, класс | IV |
| Опасность, класс: в производстве в процессе работы антисептирования древесины на окружающую среду и человека | IV - + - |
| Расход, кг/м3 | 9-14 |
| Пропитка, способ | Вакуум-давление |

К настоящему моменту испытания нового состава закончены. Отрабатывается технология пропитки деревянных опор.